张家港联合铜业有限公司

MVR蒸发器改造竞价公告（二次公告）

工程项目编号：LHTY-20200730-001

发　布 日　期： 2020年8月20日

一、发布条件

1、工程名称: MVR蒸发器改造

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、工期要求：工期一个半月

二、投标人资格要求

1) 投标人应具备一般纳税人独立法人资格的制造商，和独立签订供货合同的权利，具备履行合同供货能力。注册资本金：  不低于400万

2) 投标人在招标文件发售日起前三年内不得有行贿犯罪记录,通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、最高人民法院平台或各级信用信息共享平台查询相关主体是为失信被执行人、黑名单的，以及受到市级及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

3）投标人在铜陵有色金属集团控股有限公司有失信交易行为记录且投标截止之日仍在处罚期内的供应商包括同一控制人的其他投标商将按照铜陵有色金属集团控股有限公司《失信交易管理制度》执行。

4）投标人近一年内未涉重大诉讼仲裁案件或被各级人民法院强制执行。

5) 投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

6）业绩：近一年内有三起以上设备安装业绩。

三、竞价要求

- 、技术要求

1.工程界定

1.1、分离器本体拆除，配套的旧管道拆除；

1.2、新管道安装：含分离器出口至压缩机入口管道，压缩机出口至钛列管加热器入口管道。拆除的保温层需恢复；

1.3、新分离器制作及安装，分离器上DN1920法兰材质为碳钢，法兰垫片为2205不锈钢），具体详见图纸，分离器内加装丝网除雾器(材质2205不锈钢)。分离器制作时B点的物料出口的管道法兰先不焊接，现场安装时再焊接；

  - 管道及配套的法兰、过滤器由需方提供，供方负责所有的安装工作以及拆除的

压缩机复位对接工作，管道规格为Φ325×8的2205不锈钢无缝钢管，具体详见图纸；

  - 压缩机出口管道、压缩机入口管道制作4个仪表孔，分离器本体预留4个仪表

孔，分离器封头预留2个仪表孔。管道与分离器本体上的仪表孔孔径、位置需要供方到现场定，仪表安装底座需配套安装好，否则仪表无法安装；

  - 图纸仅供参考，具体尺寸和位置由中标方现场测量为准；

  - 供方需提供13%增值税专用发票，如不能提供需注明实开税率；

1.8、供方进厂前需提前准备相关材料，提供相应的资质证书，以及施工人员的作业证件，签订安全协议，缴纳合同总价5%的安全风险抵押金，安全施工结束后退还。

1.9、需方责任：负责氧气、乙炔、叉车等工具辅材的提供；监督供方现场施工质量，

如发现施工质量或安全问题，甲方有权要求乙方整改，包括停工；

2.0、供方责任：服从需方管理制度，注意安全，保证质量及工期。

（二）、商务要求

2.1、数量：一套

2.2、合同时间（或供货日期）： 1个半月

2.3、交（提）货地点： 张家港联合铜业有限公司厂区内

2.4、结算方式： 设备安装调试完成，试用一个月后支付合同总价90%，余款10%质保金，质保一年。

2.5、供方提供13%增值税专用发票，如不能开具需说明实开税率。

2.6、中标方不可将所接项目转包给第三方。

四、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料和报价一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为20日历天（从投标截止之日算起）

五、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

六、报价截止时间

2020年8月27日9:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量（企业管理管）部企管科（招标办）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。（可通过顺丰或邮政快递投寄资料文件）

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓  0512-58539130