张家港联合铜业有限公司

冷凝水在线监控设备安装竞价公告

工程项目编号：LHTY-20201218-001

发　布日　期：2020年12月18日

一、发布条件

1、工程名称: 冷凝水在线监控设备安装

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2020年 12月18日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 由安环部人员陪同踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2020年 12月21日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2020年 12 月 22日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2020年12月24日 16时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、计划工期：30天（根据公司配套安装进度）

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

三、技术要求

1、总砷技术要求

| 品牌 | 深圳正奇 |
| --- | --- |
| 型号 | WQ1000--TAs |
| 测量原理 | 分光光度法 |
| 测量量程 | 0.2-1/2mg/L 可扩展（0.00-0.5mg/L） |
| 测量周期 | 可设置 |
| 检出限 | 0.05mg/L |
| 准确度 | ±5% |
| 精密度 | 5% |
| 零点漂移 | ±5%F.S |
| 数字输入 | 2路开关量 |
| 模拟输入 | 1路4-20mA |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 工作温度 | 5~40℃ |
| 电源 | AC100-240v 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 800mm×400mm×330mm |
| 重量 | 25KG(不含药剂) |

2、总镍技术要求

| 品牌 | 深圳正奇 |
| --- | --- |
| 型号 | WQ1000-TNi |
| 测量原理 | 分光光度法 |
| 测量量程 | 0.1-2/4mg/L；可扩展 |
| 测量周期 | 可设置 |
| 检出限 | 0.04mg/L |
| 准确度 | ±5% |
| 精密度 | 5% |
| 零点漂移 | ±5%F.S |
| 数字输入 | 2路开关量 |
| 模拟输入 | 1路4-20mA |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 工作温度 | 5~40℃ |
| 电源 | AC100-240v 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 800mm×400mm×330mm |
| 重量 | 25KG(不含药剂) |

3、总铜技术要求

| 品牌 | 深圳正奇 |
| --- | --- |
| 型号 | WQ1000-TCu |
| 测量原理 | 分光光度法 |
| 测量量程 | 0.1-2/4mg/L；可扩展 |
| 测量周期 | 可设置 |
| 检出限 | 0.04mg/L |
| 准确度 | ±5% |
| 精密度 | 5% |
| 零点漂移 | ±5%F.S |
| 数字输入 | 2路开关量 |
| 模拟输入 | 1路4-20mA |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 工作温度 | 5~40℃ |
| 电源 | AC100-240v 50/60Hz |
| 外形尺寸 | 800mm×400mm×330mm |
| 重量 | 25KG(不含药剂) |

- 投标人资格要求

- 供货商必须保证产品的先进性、可靠性和完整性。分析仪器必须获得中国中国环保产业协会的环保产品认定证书。

- 供货商负责设备的安装、调试、比对工作。

- 供货商必须具有3年以上类似项目建设经验。

- 按照中华人民共和国国家环境保护标准HJ 355-2019 的要求，为确保设备安装完成后能够有效的运行，供货商需要在本地（苏州市范围内）有稳定的设备运行维护人员。

- 供货商需对甲方生产设备及水质有所了解，选用成熟的在线监测设备，确保在线监测数据的稳定性及准确性，且在甲方有2年以上相关项目的现场建设或服务经验。

- 为确保供货商的履约能力，供货商需提供近3年（2017、2018、2019年度）由会计师事务所出具的审计报告和所附已审财务报告。

- 中标方对本项目产品提供一年的质量保证期，并承诺在设备的正常使用年限内或设备停产后3年内以不高于市场价的价格对贵司供应所有设备零部件。

- 售后服务

  - 中标方提供系统的技术培训，包括公司培训以及现场培训，确保相关技术人员了解系统原理，能够熟练的进行设备操作，能够完成日常维护工作，对简单故障能够及时解决。

  - 中标方为采购方提供详细的操作和维护手册，帮助采购方制定日常维护操作规程，建立日常维护制度。

  - 在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。

  - 因设备质量问题出现故障时，卖方应接到用户通知后24小时内赶到现场处理

- 报价为含税价，列明各分项价格及总价，并标明税率。本项目所需的一切设备、材料、安装、税金等费用，全部包含在总报价中，不再追加任何费用。

- 报价时，须对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准应描述完整，与本询价表有偏离的，报价时应作偏离描述。其他偏离在报价表时予以说明。并提供报价人认为有必要的其它技术资料。

- 其他要求：中标方保证提供的货品为全新现货，具有产品合格证、产品商标、型号、参数和相关技术资料等；提交出厂检验合格证书、装箱单、技术说明书、操作、安装及维修保养手册。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2020年12月24日16:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司安环部（环保科）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：安全环保部  宣善斌（0512-58533126）

九、详细报价单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总砷检测仪 | 深圳正奇 | WQ1000--TAs | 1 |  |  |
| 2 | 总镍检测仪 | 深圳正奇 | WQ1000-TNi | 1 |  |  |
| 3 | 总铜检测仪 | 深圳正奇 | WQ1000-TCu | 1 |  |  |
| 3 | 水泵 | 威乐 | PW-251EH | 1 |  |  |
| 4 | 设备安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 线材及辅材 |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备比对费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总价 |  |  |  |  |  |