一、技术参数和要求

1、2龙头步进开水设备

| 货物内容 | 2龙头直饮水设备 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 600×500×1750（mm）(±10mm) |
| 电源 | 380V 50Hz |
| 功率 | ≥6KW |
| 水胆容量 | ≥60L |
| 出水方式 | 一开一直饮 |
| 出水量 | 开水≥60L/H |
| 过滤配置 | ★1、五级过滤（PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO反渗透膜+颗粒活性炭）（制造商必须具有饮水设备反渗透水质处理器的卫生许可批件）保证出水水质达到或高于国家标准GB5749-2006。 ★2、提供各级滤芯（颗粒活性炭、炭棒、反渗透滤芯）的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所投产品为同一品牌）。 ★3、提供滤壳涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所投产品为同一品牌）。 |
| 产品材质 | 1、面板、侧板采用不锈钢材质，厚度≥0.6mm。 ▲2、水槽采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防溅水设计（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告）； ▲3、水胆采用316不锈钢材质，厚度≥1.0mm（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告) ▲4、波纹管及热交换器采用304不锈钢材质；（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告）； ▲5、水嘴采用304不锈钢材质（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告） ▲6、发热管采用800不锈钢材质（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告） ★7、提供加热内胆的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所投产品为同一品牌）。 ★8、提供电热管的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所投产品为同一品牌）。 ★9、提供波纹管的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（品牌必须与所投产品为同一品牌） ▲10、投标产品依据标准 GB/T 10125-2021的中性盐雾试验(NSS)的要求进行试验，试验后依据GB/T 6461-2002进行保护评级，试验周期在240h或以上。（提供由饮水设备制造商申请的产品防腐蚀性能认证证书及安全认证试验试验报告） |
| 功能配置 | ▲1、采用触摸式按键取水方式，具有触摸按键操作功能（提供功能性检验报告） ▲2、具有水电联动功能（提供功能性检验报告）； ▲3、具有水电分离功能（提供功能性检验报告）； ▲4、具有零压功能（过压保护及泄压阀功能）（提供功能性检验报告）； ▲5、采用的液位电极具有防止电腐蚀功能（提供功能性检验报告）； ▲6、具有定时开关机功能（提供功能性检验报告） 7、采用智能数码控制系统、带有水位、温度显示、加热提示、温保提示、等数码一体化控制功能； 8、防干烧、防火阻燃、防漏电、防蒸汽、防开启五防安全技术和故障自动报警功能； |
| 制造厂商 认证资质 | 饮水设备制造商同时具有有效期内的全国工业产品生产许可证、ISO9001、ISO14001、ISO45001、CQC认证、中国节能产品认证证书、食品接触产品安全认证证书、RoHS认证证书 |
| 企业履约能力认证 | 1、饮水设备制造商具有履约能力评价服务认证证书（认证标准：GB/T 31863-2015；GB/T 27922-2011）； 2、社会责任管理体系认证证书(认证标准：GB/T 39604-2020)； 3、客户投诉管理体系认证证书（认证标准GB/T 19012-2019/IS010002:2018）； 4、饮水设备制造商具备水处理（设计、安装、维护、调试）企业服务等级。 |