挖掘机技术要求

1、技术参数：

| 技术参数项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机重量/Kg |  | 6750 |  |
| 铲斗斗容/m³ |  | 0.3 |  |
| 破碎锤 |  | 工兵/破碎钎杆直径70mm | 另配破碎钎杆、破碎钎杆套各一个 |
| 发动机 |  | 玉柴 |  |
| 额定输出功率/转速/kW/rpm |  | 36.8KW/2200rpm |  |
| 最大扭矩/N·m/rpm |  | 240N.m/1400rpm |  |
| 排量L |  | 2.982 |  |
| 排放标准 |  | 国Ⅳ |  |
| 轮胎型号(实心) |  | 825-16 |  |
| 整机长度 |  | ≥6320 |  |
| 整机宽度 |  | ≥2370 |  |
| 整机高度 |  | ≥2750 |  |
| 最大速度km/h |  | ≥30 |  |
| 回转速度r/min |  | ≥11 |  |
| 爬坡能力° |  | ≥30 |  |
| 液压及液体容量 | 泵型式 | 负载敏感系统 |  |
|  | 设定压力MPa | ≥24 |  |
|  | 流量L/min | ≥158 |  |
|  | 燃油箱容量（L） | ≥150 |  |
|  | 液压油箱容量（L） | ≥150 |  |
|  | 发动机油容量（L） | ≥10 |  |

2、整机国Ⅳ排放，配套冷暖空调。

3、提供随车易损件及工具1套，合格证、零件图册、使用说明书资料齐全。

4、随车携带原厂破碎钎杆、破碎钎杆套各一个。

5、未尽事宜，按相关国家标准执行（最新）。