- 反应釜安装及辅助检验竞价公告

- 竞标编号：LHTY20250324-001

- 发布日期：2025年3月24日

- 甲方：张家港联合铜业有限公司   乙方：反应釜安装辅助检验方

- 一、内容

- 1、甲方压力容器名称，搪玻璃式反应釜，型号为K-10000L,二类夹套式压力容器，为新购入，数量为4台。

- 2、容器规格为内径2000mm,高度5585mm,封头为椭圆式，筒体、封头等材质为Q245R。壳体工作介质为电解液，夹套工作介质为蒸汽。容器设计压力，压力容器壳体内最高为0.4mpa,夹套内最高为0.6mpa。

- 3、新购入的4台反应釜身，需要乙方先办理告知手续，待反应釜到货进厂后，乙方进行安装，含反应釜身就位和管道对接（釜盖安装由甲方负责），管道需要的密封垫片也由乙方提供，乙方还应辅助配合特检院检验，进行探伤拍片和绝缘检测工作，向特检院提供相关的检测报告。

- 4、要求乙方至少提前一周内向特检院申报特种设备安装告知和报检手续，资料由甲方提供，如因乙方原因造成延误，相关责任由乙方承担。

- 5、乙方辅助检验完成后，还需对反应釜进行保温工作，保温材料优先利旧，利用已报废反应釜保温层拆除的材料。无法利旧的，由乙方提供保温岩棉和304不锈钢皮，乙方提供产品质量证明书或产品合格证书。保温岩棉厚度不低于100mm，304不锈钢皮厚度不低于0.5mm。

- 6、乙方责任为全包，反应釜检验费用也由乙方支付，甲方只负责检验完毕后的报告领取。

- 7、其他特检院要求的辅助检验工作。

- 二、资质要求

- 乙方具备《特种设备安装维修改造许可证（压力容器）》且在有效期内。

- 三、报价

- 乙方报价含13%增值税，提供增值税专用发票，如不能开具，报价时注明实际开具税率。

- 付款方式

4台反应釜检验合格，甲方取得特检院开具的检验报告后，乙方先开具增值税专票，甲方凭票支付合同总价97%为验收款，余款3%为质保金，质保一年无问题后付清。

- 五、双方责任。

- 1、甲方责任：监督乙方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，甲方有权要求乙方整改，包括停工，发现违章作业的，甲方可处罚乙方施工人员。

- 2、乙方责任：乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙

- 方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进

- 行特种作业的应提供相关证件，并在安环部进行报备，缴纳合同5%

- 安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办

- 法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双

- 方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负

- 责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无

- 涉。

- 六、报价文件接收单位及相关联系人：

- 文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

- 报价截止日期：2025年3月31日上午9:00

- 接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

- 投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130 、13773230925）