PC电解行车轨道局部更换竞价公告

工程项目编号：LHTY-20240222-001

发　布日　期：2024年2月22日

一、发布条件

1、工程名称: PC电解行车轨道局部更换

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

二、投标书内容

- 甲方：张家港联合铜业有限公司

- 乙方：PC电解轨道更换投标方

1、规格：PC电解32吨行车轨道局部更换（规格QU100），该轨道南侧中段伸缩缝接头处断裂，需要更换一段轨道，更换长度约3米。

- 2、甲方提供轨道，乙方负责提供人工、夹板等辅材（优先利旧，无法利旧的参照原规格进行更换）。

- 3、新轨道乙方先切割出3米长度，需参照现有轨道的斜面坡口，自行切割。

- 4、轨道一端斜口对接，接头缝隙需调整对齐，要求调整后的轨道接头缝隙≤2mm、高低差≤1mm，轨道接头缝隙严禁塞异物焊接（包括铁块、钢板）；

- 5、轨道另一端为无缝对接，工艺为铝热剂焊接，减少轨道伸缩缝数量，降低行车抖动频率，完工后乙方进行打磨，要求轨道接口位置光滑，无缝隙、凸起等异常情况。

- 6、铝热剂焊接参照国标《TB∕T 1632.3-2019 钢轨焊接 第3部分：铝热焊接标准》执行，乙方确保铝热剂焊接质量，质保半年，即半年内该铝热剂焊点有脱焊断裂现象，乙方免费重新焊接。

- 7、工期：签订合同后的7个工作日内进厂实施，工期为2日历天，施工时间：晚上18：00至凌晨0:00点（应小于8小时）。

二：双方责任

1、甲方责任：监督乙方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，甲方有权要求乙方整改，包括停工。

2、乙方责任：服从甲方管理制度，注意安全，保证质量及工期。乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安环部进行报备，缴纳5000元安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方指定安全人员负责现场监管，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

三、付款方式

乙方施工完工，甲方试用一个月，使用正常无任何问题支付合同总价97%作为验收款，余款3%质保半年后付清，乙方报价为含税价，乙方提供13%增值税专用发票。

四、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

五、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）手机：13773230925