厂内机动车辆年度维保竞价公告

工程项目编号：LHTY-20231213-001

发　布日　期：2023年12月13日

- 维保期限：

- 甲方：张家港联合铜业有限公司   乙方：外部厂内机动车辆维修资质单位

施工地点：张家港联合铜业公司内

- 时间：有效期为合同签订之日起半年（满半年），以甲方合同签字之日起开始计算日期。

- 二、内容：

- 乙方对甲方厂内机动车辆进行故障维修、定期维保、常规检查服务，乙方提供零部件，维修工具乙方自带，乙方责任为全包。

- 2、甲方厂内机动车辆种类：合力叉车、常林及徐工装载机、合力及青岛海德马克加料机、犀牛破碎机、徐工抓机、扫地车、洒水车等，具体详见清单附件。

- 3、故障维修：对于已发生的故障乙方及时上门解决，先检查，后提供故障维修需要的材料清单和工时清单，待甲方批准后，乙方进行故障维修工作。

- 4、响应时间：乙方故障上门响应时间应≤4小时，即收到甲方维修电话后的4小时内到达甲方现场进厂维修；突发紧急情况，收到通知后4小时内额外增派人员至现场，参与抢修工作。

- 5、定期保养：参照各类型车辆保养手册，对厂内机动车辆进行保养，乙方应向甲方提供保养申请，根据甲方审核结果进行保养工作。

- 6、小修：涉及到日常维修时，乙方可根据实际情况安排人员在甲方现场进行维修。

- 7、大修：涉及到车辆大修需要返厂时，乙方应先提交大修申请，列出维修条目，待甲方审核同意后，可返厂大修，乙方有权安排人员至甲方进行监督大修工作，乙方也需每天汇报工作进度并附带照片。（乙方包检修车辆来回运输）

- 8、维修责任：因乙方原因，在对车辆进行维修过程中对其他部件或其他设备造成损坏，乙方无偿修复。车辆润滑保养工作不到位造成车辆非正常磨损的，由乙方无偿更换配件修复。

- 9、乙方对车辆故障判断、维修后，车辆故障未能排除的，维修工时以车辆修复后最终更换、维修项目工时计算。

- 10、结算方式：外部资质单位责任为全包，即包工包料。甲方根据《厂内机动车维修清单》（附件2）进行结算，清单内每一项目故障都有对应的备件费和人工费，未发生备件费用的只结算人工费用，发生备件费用的同时结算备件和人工。具体以清单为主，清单中未有内容，参考《江苏省机动车维修结算工时定额与收费指南》最新版执行。

- 11、合同范围内的叉车故障维修，按合同执行，未在清单内的，备件由甲方询价后，进行内部会签，人工按上述结算方式执行。

- 12、质保期：对于乙方更换的备件，质保期应为半年（易损件除外），即从更换之日起（按照检修单日期为准）半年内因备件质量问题发生的故障乙方包修包换，同时若因乙方人员维修技术不到位产生的故障，乙方同样包修包换。

- 13、其它：严格遵守公司安环部相关安全规定。

- 三、报价

乙方责任为全包，即包工包料，故乙方报价包含配件、工时费、工时单价，（人工费用计算：工时费×工时单价）。乙方提供含13%增值税专用发票。不能提供的乙方报价注明实际开具税率。中标方式最低价中标，即备件费用和人工费用两个清单合计总价最低价者为中标单位。

四、乙方责任及资质

- 1、具备《特种设备维修改造许可证（厂内专用机动车辆）》的资质单位同时应在张家港市场监督管理局发布的合规备案单位名单内。投标单位资质条件除取得许可外，另需：注册资本不低于200万元，近3年内相关业绩不低于3项。

2、负责对叉车进行安全检查；

3、每月对叉车进行正常的维护、保养。

4、提供维修备件，应是叉车原厂采购或原厂配套备件。

5、保障厂内维修人员充足，不能影响甲方生产，乙方根据实际情况可酌情增减人员，需提前向甲方报备。至少1人持有叉车驾驶证，1人兼职安全员应具备特种设备安全管理员证；

6、乙方确保维修质量，紧急情况下，收到通知后4小时内额外增派人员至现场，参与抢修工作。

7、乙方维修人员在叉车检修完成后需进行交叉互查工作，确认调试无误后再交付叉车班。

8、乙方维修团队下班前需做好现场工完场清工作，同时保持现场卫生干净整洁，做好工器具摆放整齐等相关5S工作。

- 五、过程监管

- 1、在厂内机动车辆维保过程中，甲方派人在现场进行监督乙方施工质量，并及时进行验收；

- 2、乙方在甲方维保过程中存在违章作业等情况，甲方有权要求乙方整改或者停工。

- 3、安全施工措施：乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安全环保部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安全环保部进行报备，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

- 六、付款：

- 1、付款方式为月结，即下月统计总量结算上月。

- 2、乙方每月开具13%增值税专用发票，甲方凭票全款支付。

- 七、报价文件接收单位及相关联系人

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

投标截止日期：2023年12月20日上午9:00

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）

附件1：厂内车辆登记表

附件2：《厂内机动车辆配件清单》

附件3：《厂内机动车辆维修工时清单》

附件1：厂内车辆登记表

| 序号 | 车 型 | 自编号 | 吨位 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车 | 9# | 8T | 2014.05 |
| 2 | 叉车 | 12# | 8T | 2014.05 |
| 3 | 叉车 | 13# | 10T | 2015.03 |
| 4 | 叉车 | 19# | 10 t | 2019,03 |
| 5 | 叉车 | 20# | 10t | 2019.03 |
| 6 | 叉车 | 21# | 8.5t | 2021.06 |
| 7 | 叉车 | 2#进箱 | 3.5T | 2013.05 |
| 8 | 叉车 | 3#进箱 | 3.5T | 2015.02 |
| 9 | 叉车 | 4# | 3.5T | 2015.03 |
| 10 | 叉车 | 5# | 3.5T | 2015.03 |
| 11 | 叉车 | 6# | 3.5T | 2019.03 |
| 12 | 电动叉车 | 7# | 3.5T | 2022.11. |
| 13 | 电动叉车 | 8# | 3.5T | 2022.11 |
| 14 | 电动叉车 | 10# | 3.5T | 2023.7 |
| 15 | 电动叉车 | 11# | 5T | 2023.7 |
| 16 | 装载机 | 17#常林 50E-5 | 5T | 2010.04 |
| 17 | 装载机 | 18徐工 500KN | 5T | 2015.05 |
| 18 | 装载机 | 常林 15B | 1.5T | 2015.07 |
| 19 | 破碎机 | 犀牛HN110 |  | 2009.09 |
| 20 | 装载机抓机 | 徐工300FN | 3T | 2015.07 |
| 21 | 洒水车 | 东风 |  | 2019．4 |
| 22 | 吸尘车 | 东风 |  | 2016..01 |
| 23 | 叉车加料机 | 22# | 6T | 2005.4 |
| 24 | 叉车加料机 | 24# | 6T | 2005.4 |
| 25 | 米铜斗加料机 | 27# | 10T | 2005.3 |
| 26 | 米铜斗加料机 | 1# | 10T | 2022.10 |
| 27 | 叉车加料机 | 2# | 8.5T | 2023.1 |
| 28 | 叉车 | 26# | 3.5T | 2005.3 |
| 29 | 叉车 | 28# | 3.5T | 2020.8 |
|  | 合计 | 29台 |  |  |