电解车间阴极、阳极吊架设计制作竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220503-007

- 发布日期：2022年5月10日

三、项目概况

- 需方室内工况条件：

- 工作时间

- 360天/年， 8小时/班，三班制生产。

- 使用工况条件

- 环境：空气潮湿含水蒸气大，室内带有酸性腐蚀性气体，室内温度-5～50℃。

- 电解液成分：Cu2+：40～50g/l,H2SO4：170～210g/l,Cl-≤0.08g/l；

- 电解液温度：50～70℃；

- 电流密度：200～380 A/m2；

四、设计要求

1、阳极吊架1套：

- 1.1、外宽890mm，长度3800mm，吊架整体高度1.1米，起重量：9t（不含吊架重量），整体材质321不锈钢。

1.2设计时应考充分虑整体吊具稳定性、安全性、可靠性，同时参照单个吊钩的承载，设计吊架和吊钩的规格、壁厚。

- 1.2、吊具下应有两排吊钩，每排吊钩数量为33个（单个吊钩之间极距98mm），作用为起吊时拖住33块阳极板（铜板），每块阳极板块重265KG，阳极板外观两侧有两个吊耳，两吊钩挂住吊耳。

- 1.3、设计吊钩转动时因首先考虑可蓄电池供电的电动转动方式（供方如有其他形式的转动方式，可在报价单中注明），即每排吊钩参照下达的指令自动转动90°，目的在于用吊具放下时吊钩转动，可拖住阳极板。在阳极板放下就位时，吊钩转动方向，吊具可以取出。

- 1.4、为防止吊运作业时，阳极板掉落，故在设计时还应考虑单个吊钩的弯曲角度，还应考虑整体吊具的抗拉伸强度。

2、阴极吊架1套：

- 2.1、外宽445mm，长度3795mm，吊架整体高度0.9米，起重量：4t（不含吊架重量），整体材质321不锈钢。

- 2.2、吊具下有两排吊钩，每排33个吊钩（单个吊钩之间极距98mm），，吊33块阴极铜板，块重120KG，两个吊钩吊住一个阴极铜板中心。

- 2.3、吊钩为固定式，固定在吊架上，无需转动。

- 2.4、为防止吊运作业时，阴极铜板掉落，故在设计时应考虑单个吊钩的弯曲角度，还应考虑整体吊具的抗拉伸强度。

- 设计

- 3.1供方应在签订合同后的3个工作日内完成两种吊具的设计图纸（每晚一个工作日按合同总价1%/天扣除违约金），并交由需方进行审核，审核过程中对于需方提出的要求，供方应无条件及时整改，待需方确认最终版图纸无误后，双方对图纸进行签字盖章，供方按图施工。

3.2供方应具备冶金吊具的设计、制作等资质。

- 3.3设计最后应注明对对所有承重位置的探伤检测和拉伸试验，确保安全使用。

3.4设计图纸应为CAD版本。

4、制作

4.1、供方需严格按图施工；

4.2、焊条应与焊接母材为同等材质（321不锈钢）；

4.3、焊接方式采用氩弧焊工艺；

4.4、供方两个吊具的合计制作周期应不超过7天（每晚一个工作日交付按合同总价1%/天扣除违约金）；

4.5、制作完成后供方应进行拉伸试验，同时应对所有承重受力焊缝位置进行无损检测探伤，并提供相关报告。

4.6、供方需提供吊具的材质证明及化验报告。

5、报价方式

5.1供方报价含13%增值税，供方开具增值税专用发票，报价时应提供营业执照复印件及相关资质复印件。

5.2供方在报价时还应注明对应的设计工期、设计费用、制作周期、制作费用。

五、付款方式

货到使用三个月无质量问题凭13%增值税发票付合同总金额的90%，质保期满一年（货到现场18个月，以先到为准）付清10%质保金。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

八、报价截止时间

2022年5月10日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）