精炼车间3t单梁起重机竞价公告

一、项目编号：LHTY-20211207-003

- 发布日期：2021年12月7日

三、项目概况

1．货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LD3-10.5 A4 | 1台 | 手柄加无线遥控 |
| 2 | 原 LD2-10.5行车拆除 | 1台 |  |

2．技术规格及有关要求

2.1 当地气象条件：

年平均气温：15.1 ℃

最高气温：39.4 ℃

最低气温：-11.3 ℃

平均气压：1016.0 毫巴

最大风速：20.7m / s

地震烈度：6 度

2.2 设备使用环境：

2.2.1单梁桥式起重机（3吨）

1、用途：主要用于精炼车间阳极板的吊运。

2、设备工作环境：车间环境温度-7～50℃，局部高温，烟尘

3、设备工作制度：年工作日：365天。

3、设备型号：LD

设备名称：LD3-10.5  A4电动单梁起重机

设备数量：1台(套)

1）起升高度H：6m  跨度：10.5m  工作级别：A4   遥控方式为手柄和无线遥控。

2）原有滑触线为三相无接缝滑线，需增加一根滑触线变为4相，长度约30米。

3)所用电机为ZDY型（南京特种电机），减速机为LD型控制箱为DK1型专用电器控制箱地面遥控操作，运行速度：不低于30m/min；额定电压380V，额定频率50Hz，F级绝缘。

4)起重机设有安全装置如：行程限位开关、欠压保护、过流保护、错相保护、急停开关等，符合国家相关标准要求。

5)电动葫芦选.采用江阴凯澄的产品（提供江阴凯澄出厂证明文件），电器采用施耐德电器。

6)钢丝绳 必须配备软性钢丝绳，其长度和强度要适应各种负荷条件（包括冲击负荷）安全系数不小于5。

7）金属结构部分 主梁采用钢板 (Q235-B)压延成形的U型槽或拼接成槽型，再与工字钢(C型)组焊成封闭箱形主梁，横梁也是用钢板压延成U型槽后组焊成箱形梁，为贮运方便，主、横梁单独运输，现场安装时用8.8级高强度螺栓组合。

8）应根据使用工况条件：室内，要求进行防腐，刷防腐漆。起重机需进行喷砂处理，然后先喷2遍底漆，再喷2遍面漆。底漆采用改性环氧树脂底漆，颜色为：红色。环氧防腐面漆采用信号桔红色。油漆厚度：一遍油漆厚为30～35μm, 四遍油漆厚为120-150μm左右。

4、供货范围：

1）起重机本体：主梁钢结构

2）配套的成套电气控制系统：

a.成套电控柜含变频控制系统

b. 防撞装置（机械式）

c.载荷单元及显示

d.限位开关

3）．执行的技术标准和规范：

起重机的设计、制造验收过程中执行并符合最新的现行国家标准。

4）．以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

(1) 桥式单梁起重机，包括主体设备、随机备件、二年的备品备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

(2) 到买方指定的交货地点的运输；

(3) 相关技术资料；

(4) 培训；

(5) 技术服务；

(6) 安装、调试及取证；

(7) 售后服务及招标文件中要求卖方提供的其它相关服务。

5．技术资料

5.1     （1） 卖方需提供下列技术资料

（2）其他主要零、部件和易损件制造图。

（3）主要材料名称及生产厂家质量证明书。

（4）主要部件、外购件生产厂家名单及其产品合格证及质量证明书。

（5）用电设备规格及电气参数（包括电动机型号、规格、功率等）。

（6）起重机合格证明书（其中包括主要外购件的合格证）。

（7）制造厂所在地质量技术监督局的质量检验证明。

（8）起重机使用维护说明书。

（9）起重机电气设备使用维护说明书。

（10）产品装箱单（其中包括提交的资料清单）。

（11）使用维护图：其中包括：起重机总图、各机构安装图（起升及大小运行机构）；电气总图、电气原理图、电气元件表、接线表。

（12）备品备件及易损件清单。

（13）设备使用说明书，安装说明书，安全操作、维护保养说明书。

5.2 合同生效后卖方提交的技术资料

合同生效后五个工作日内，卖方以书面和电子文档两种方式提交5.1中1-5项的相关技术资料，其他技术资料随设备到货时一起移交给买方。书面资料要求叁份并加盖单位红章。

6  设备交货

6.1  交货方式：因本设备由卖方负责现场安装，买方需要对到货设备整机安装完，经张家港市技术监督局检验合格后现场交货。

6.2 交货期：合同签订后30日内。

6.3  交货地点：张家港联合铜业有限公司精炼车间。

7  安装、调试及试运行

7.1卖方需按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求在规定时间内到买方当地特种设备安全监督检查研究院办理相关手续，取得合格的起重机检验报告。对在规定时间内不能取得合格的起重机检验报告，买方有权终止合同。卖方在取得安装许可后才可进入现场安装，并提供安装方案贰份给买方。卖方应派出合格的专业人员在买方的现场对设备进行安装和调试，并对买方有关人员进行维修和操作的技术培训。卖方派出的安装、调试、培训人员要求能够代表卖方，并遵守买方公司相关制度，听从买方的组织安排。

7.2  设备试运行前，卖方向用户提出负荷试运行方案，由用户负责组织实施，卖方派人参加。

7.3  试车：试运行期间，卖方须派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障, 并能满足买方提供的技术要求。

8  性能考核和最终验收

8. 1 在装置建成投产后，应在设计工况条件下进行考核运行，用户提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

8. 2 性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的7天内，由双方代表在记录上签字。

8.3 如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署卖方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

8.4 最终验收测试及测试方法。按国家和行业现行规定的设备测试方法进行

9 质量保证和售后服务

9.1质保期：从用户签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，质保期为设备经双方验收之日起12个月或货到现场18个月。

9.2卖方提供的设备应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由卖方负责。

9.3在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。当设备在质量保证期内发生质量事故，卖方应承担相应的法律责任和经济损失。

9.4因设备质量问题出现故障时，卖方应接到用户通知后24小时内赶到现场处理（响应时间：8小时内）。

9.5卖方编制培训资料，对买方的操作人员和维修人员进行生产、工艺、维修技术培训。

- 四、报价

- 供方报价含13%增值税专用发票。

- 五、付款方式

- 货款由买方支付给卖方；货到现场，技术及使用单位联合对产品外观、质量、产品性能检验合格，双方确认交割数量无异议，卖方开具13%增值税发票，凭发票付合同价款的60%，通过特检院验收且满足买方使用要求付合同价款的30%，质保期满一年付清10% 质保金。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

八、报价截止时间

2021年12月14日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）