电解行车小车轨道更换竞价公告

一、项目编号：LHTY-20211122-008

- 发布日期：2021年11月22日

三、项目概况

（一）、内容：

1、对需方电解车间3台QD10-19.5双梁行车（二期4#行车，三期5#6#行车）小车轨道进行更换，其中P24轨道由需方提供。

2、因行车使用时间过长，主梁存在变形情况，故旧小车轨道在拆除时轨道压板严禁动火作业，需用切割机进行切割，切割完毕进行打磨，需保证整个轨道的平整。

3、供方在施工前对原小车轨道进行水平仪测量，数据进行保留同时抄送一份给需方。用于与新小车轨道安装后的数据进行对比。

4、原小车轨道水平测量完毕后，对旧小车轨道进行拆除，拆除后放置到地面，切割至段状，由需方安排叉车运输至指定位置。

5、对行车大梁表面进行清理，除锈。

6、安装新小车轨道（材料需方提供）时高低不平的位置应垫平。小车轨道型号为P24，三台台行车合计更换轨道长120米。需方负责提供P24轨道夹板，以及轨道专用压板约600块（规格6mm×8mm×8mm）。

- 7、要求更换后的轨道需方进行水平测量标高测量，要求接头缝隙≤2mm、高低差≤2mm，轨道接头缝隙严禁塞异物焊接（包括铁块、钢板），单条小车轨道侧向偏差（单根轨道弯曲度）≤3mm。

- 8、要求电解车间两台行车小车经过更换后的轨道必须达到需方要求，对更换完成的小车轨道进行测量,如验收不合格，未达到要求需方将拒绝付款，直至供方继续施工到符合要求为止。

9、供方本次责任为半包，主要材料由需方提供，其他辅料如轨道夹板、压板、吊车费用、人工费用等由供方承担。

10、具体施工日期以需方通知为准。

11、因需方生产原因，三台行车不可同步施工，应逐一实施。

（二）、报价方式：

- 供方报价时提供特种设备安装改造资质证书复印件，供方报价含13%增值税（车间内有酸雾，气温较高）。供方应具备《特种设备维修改造许可证（起重机械）》并在有效期内，进厂所有人员提供相应的特种设备作业人员证，现场供方还应配备一名安全员，持有特种设备安全员证。

- 四、付款方式：

- 全部完工经需方验收合格后支付总价97%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。

五、双方责任：

1、双方签订安全协议，供方按规定缴纳合同总价5%（≥5000元）作为安全风险押金，安全施工结束后退还。

- 2、需方责任：负责氧气、乙炔、叉车等工具辅材的提供；监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求乙方整改，包括停工，发现违章作业的，需方可处罚供方施工人员。

3、供方责任：相关劳保用品等供方自带，供方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前供方到需方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%（不低于5000元）作为安全施工抵押金，登高作业中如不佩戴或者不正确佩戴安全带（绳）的，参照色控股安环【2021】125号文进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由供方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由供方自行解决和赔偿，与需方无涉。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

八、报价截止时间

2021年11月29日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）