四期电解槽吊装竞价公告

- 项目编号：LHTY-20210823-002

二、发布日期：2021年8月23日

三、项目概况

- 1、要求

1.1供方进厂人员至少有一名具有特种设备（起重机械）指挥资质证书，且在有效期内。

1.2 供方在施工前，需到车间现场勘察，结合实际情况做好施工方案。

1.3 供方进入需方场所，应配齐符合安全规范要求的合格吊装工器具、规范穿戴合格劳动防护用品。

1.4 施工作业人员应符合要求：年龄符合要求，在18~55周岁之间；身体健康，无妨碍从事相应作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；具有初中及以上文化程度；具备必要的安全技术知识与技能；相应特种作业规定的其他条件。

1.5 供方施工作业进度要满足需方大修进度需要，完成当天作业内容，必要时配合加班抢大修进度。

- 2、工作内容

- 2.1低位槽储罐吊装

①对电解车间四期低位槽玻璃钢储罐进行吊装作业，规格为φ4600×2900mm，数量为4只，简要内容：搭好手拉葫芦，做好安全固定工作。吊装前在需方配合下对低位槽阀门进行保护性拆除，供方应对玻璃钢储罐吊装前加固，安装时考虑到第三方防腐施工，玻璃钢储罐就位时供方应配合防腐单位对低位槽复位。

②供方将4只玻璃钢储罐吊至距地面1.5米（便于底部混凝土拆除和重新施工工作），同时做好储罐（底部）的支撑（不能影响储罐玻璃钢本体质量），由供方列出材料明细清单、数量、要求，需方负责提供材料。供方只负责人工，玻璃钢储罐的修复工作由需方防腐单位负责，待全部完工后，供方再进行复位。

③供方报价时应注明单只玻璃钢储罐拆除和起吊的时间，合计预估出四只储罐拆除、起吊、安装时间。

### ④供方在吊装作业时，需方提供指导工作，吊装作业时，需服从车间的指导和管理，因供方原因造成设备损坏的，供方应照价赔偿。

- 2.2电解槽吊装

①负责对电解车间四期旧电解槽进行拆除(数量预计为60个)，规格：长3480×宽870×高1340，供方用切割机将旧电解槽切割分离后用吊具对电解槽固定（吊具、切割机由供方自带），需方提供行车作业人员进行起重机吊装，指定场地位置后，需方叉车及时运至指定位置。

②新电解槽安装，协助需方行车将新电解槽吊运至二楼生产槽面，对新电解槽进行安装找平（需用水平仪测量），安装好的电解槽，需方基建科、电解车间验收确认是否符合要求。后续电解槽防腐工作由需方负责。

- ③ 因供方原因在新（旧）电解槽吊装过程中掉落产生事故或损失的，由供方承担全部责任，并全额赔偿需方损失。

- 3、验收标准：

- 全部完工后由需方对已经安装完毕的电解槽和低位槽进行质量验收，如发现表面有裂纹等情况，供方需照价赔偿，免费修复。同时对更换完成的电解槽和低位槽用水平仪进行测量，主要针对电解槽和低位槽的四周进行水平测量，要求各水平误差＜±5mm。如验收不合格，未达到要求需方将拒绝付款，直至供方继续施工到符合要求为止。

- 电解槽安装时注意与邻槽的相接，与相邻的电解槽高度应一致，误差应＜±5mm,同时应做好电解槽与梁、柱之间的绝缘，供方完工后应进行测量。

- 四、报价：

- 供方报价时提供起重机械指挥资质证书复印件，供方报价含13%增值税。

- 报价方式：报单个电解槽吊装费用（含旧电解槽拆除和新电解槽安装），以及单个低位槽吊装费用，最终按实际吊装数量进行结算。

- 进厂日期：预计9月、10月份四期大修期间施工，具体日期以需方通知为准。

- 付款方式：

- 无预付款，全部完工经需方验收合格后，凭票支付全款。计算方式：单电解槽（低位槽）吊装费用×实际吊装数量=总金额。

六、双方责任

- 1、需方责任：

- 负责低位槽支撑材料的提供；监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求供方整改，包括停工。

2、供方责任：

服从需方管理制度，注意安全，保证质量及工期。提前提供电解槽吊装方案给需方，到安环部办理好施工安全协议，缴纳3000元安全风险押金，安全施工结束后退还。

七、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

A、营业执照

B、投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

八、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

九、报价截止时间

2021年8月30日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部    程卓（0512-58539130）