电解四期行车主电缆及小车轨道更换竞价公告

- 项目编号：LHTY-20210809-003

二、发布日期：2021年8月9日

三、项目概况

内容：

1、对需方电解车间四期两台QD10-19.5双梁行车主电缆(小车拖缆线)更换，电缆合计9根（主起升电机6根、小车运行电机2根三芯，限位1根），2台行车合计更换的电缆长度约500米。同时对电缆滑车进行更换。

2、电缆更换前需将旧电缆拆除打包放置到地面，新电缆更换顺序：驾驶室--配电箱--电阻箱--小车，驾驶室电缆到拖缆接口增设一个端子箱。

3、行车小车轨道拆除和更换，因行车使用时间过长，主梁存在变形情况，故旧小车轨道在拆除时轨道压板严禁动火作业，需用切割机进行切割，切割完毕进行打磨，需保证整个轨道的平整。供方对整个小车轨道进行水平仪测量，高低不平的位置应垫平。小车轨道型号为P24，两台行车合计更换轨道长80米。

4、本次维修涉及的轨道、电缆、压板、夹板等材料均由需方提供，供方责任为半包，只负责吊车费及人工和10个电缆滑车(型号需与现场一致)。

- 5、要求更换后的轨道接头缝隙≤2mm、高低差≤2mm，轨道接头缝隙严禁塞异物焊接（包括铁块、钢板），单条小车轨道侧向偏差（单根轨道弯曲度）≤3mm。

- 6、要求电解车间两台行车小车经过更换后的轨道必须达到需方要求，如验收不合格，未达到要求需方将拒绝付款，直至供方继续施工到符合要求为止。

7、具体施工日期以需方通知为准。

8、因需方生产原因，两台行车不可同步施工，应逐一实施。

四、报价及付款方式

1、报价：供方报价时提供特种设备安装改造资质证书复印件，供方报价含13%增值税。

2、付款方式：全部完工经需方验收合格后支付总价97%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。

五：双方责任

- 1、需方责任：

- 负责电缆、小车轨道材料的提供；监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求供方整改，包括停工。

2、供方责任：

服从需方管理制度，注意安全，保证质量及工期。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

A、营业执照

B、投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

八、报价截止时间

2021年8月16日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部    程卓（0512-58539130）