MVR钛列管加热器管道改造竞价公告

一、工程项目编号：LHTY-20210607-001

- 发布日期：2021年6月16日

- 工程概况

1、工程界定(材质均更换成2205不锈钢)：

1）、钛列管加热器外壳更换为2205不锈钢,厚度为10mm（长度约6.9米,顶部和底部为钛制，不更换）

2）、整个MVR不凝气管道更换；

3）、3楼进液泵出口到2楼板式加热器管道，板式加热器出口到MVR加热器管道；高位槽出口管道到进液泵进口；

4）、2楼加热器底部出料管道至出料泵进口，出料泵出口至母液罐管道；

5）、2楼喷淋泵出口至加热器管道，喷淋泵进口至冷凝水池；

6）、2楼冷凝水罐进出口到加热器管道，压缩机至1楼疏水罐管道，以及1楼疏水罐更换（见附图)；

- 、对MVR蒸发器需要更换的旧管道进行拆除，新管道安装，以及保温层拆除安装，保温材料由供方负责，同时旧保温层供方带走处理。

- 、涉及电解液管道法兰，材质316L,垫片用四氟橡胶复合垫。

- 、要求整个焊接工艺全部为氩弧焊；焊条为A022不锈钢（316L）焊条.

- 材料清单：

| 钛列管加热器管道改造材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称型号 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 不锈钢管 | φ159×5 | 2205 | 米 | 1 |  |  |
| 2 | 不锈钢管 | φ76×3 | 2205 | 米 | 10 |  |  |
| 3 | 不锈钢管 | φ57×3 | 2205 | 米 | 15 |  |  |
| 4 | 不锈钢管 | φ45×3 | 2205 | 米 | 3 |  |  |
| 5 | 不锈钢管 | φ38×3 | 2205 | 米 | 65 |  |  |
| 6 | 不锈钢管 | φ32×3 | 2205 | 米 | 90 |  |  |
| 7 | 不锈钢管 | φ27×3 | 2205 | 米 | 50 |  |  |
| 8 | 不锈钢管 | φ20×3 | 2205 | 米 | 20 |  |  |
| 6 | 法兰 | DN15 | 316L | 片 | 12 | 配四氟垫片 |  |
| 7 | 法兰 | DN20 | 316L | 片 | 15 | 配四氟垫片 |  |
| 8 | 法兰 | DN25 | 316L | 片 | 46 | 配四氟垫片 |  |
| 9 | 法兰 | DN32 | 316L | 片 | 10 | 配四氟垫片 |  |
| 10 | 法兰 | DN40 | 316L | 片 | 1 | 配四氟垫片 |  |
| 11 | 法兰 | DN50 | 316L | 片 | 6 | 配四氟垫片 |  |
| 12 | 法兰 | DN65 | 316L | 片 | 1 | 配四氟垫片 |  |
| 13 | 法兰 | DN150 | 316L | 片 | 4 | 配四氟垫片 |  |
| 14 | 90°弯头 | φ76×3 | 2205 | 只 | 2 |  |  |
| 15 | 90°弯头 | φ57×3 | 2205 | 只 | 4 |  |  |
| 16 | 90°弯头 | φ45×3 | 2205 | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 90°弯头 | φ38×3 | 2205 | 只 | 11 |  |  |
| 18 | 90°弯头 | φ32×3 | 2205 | 只 | 42 |  |  |
| 19 | 90°弯头 | φ27×3 | 2205 | 只 | 10 |  |  |
| 20 | 90°弯头 | φ20×3 | 2205 | 只 | 5 |  |  |
| 21 | 三通 | DN15 | 2205 | 只 | 1 |  |  |
| 22 | 三通 | DN20 | 2205 | 只 | 2 |  |  |
| 23 | 三通 | DN25 | 2205 | 只 | 9 |  |  |
| 24 | 三通 | DN32 | 2205 | 只 | 2 |  |  |
| 25 | 三通 | DN50 | 2205 | 只 | 2 |  |  |
| 26 | 异径三通 | DN150*150*65 | 2205 | 只 | 1 |  |  |
| 27 | 异径三通 | DN65*65*50 | 2205 | 只 | 1 |  |  |
| 28 | 异径三通 | DN40/25 | 2205 | 只 | 1 |  |  |
| 29 | 同心异径管 | DN25/15 | 2205 | 只 | 3 |  |  |
| 30 | 同心异径管 | DN65/40 | 2205 | 只 | 1 |  |  |
| 31 | 同心异径管 | DN40/25 | 2205 | 只 | 2 |  |  |
| 32 | 同心异径管 | DN25/15 | 2205 | 只 | 2 |  |  |
| 33 | 流量计 | DN50 |  | 只 | 1 | 利旧 |  |
| 34 | 流量计 | DN25 |  | 只 | 2 | 利旧 |  |
| 35 | 流量计 | DN15 |  | 只 | 1 | 利旧 |  |
| 36 | 法兰球阀 | DN80 | 316L衬四氟 | 只 | 2 |  |  |
| 37 | 法兰球阀 | DN50 | 316L衬四氟 | 只 | 2 |  |  |
| 38 | 法兰球阀 | DN32 | 316L衬四氟 | 只 | 3 |  |  |
| 39 | 法兰球阀 | DN25 | 316L衬四氟 | 只 | 5 |  |  |
| 40 | 法兰球阀 | DN20 | 316L衬四氟 | 只 | 2 |  |  |
| 41 | 法兰球阀 | DN15 | 316L衬四氟 | 只 | 2 |  |  |
| 42 | 气动球阀 | DN15 |  | 只 | 1 | 利旧 |  |
| 43 | 气动球阀 | DN20 |  | 只 | 1 | 利旧 |  |
| 44 | 气动球阀 | DN25 |  | 只 | 3 | 利旧 |  |
| 45 | 气动球阀 | DN32 | 型号：77-36200-16RL，公称通径：32,压力：1.6MPa | 只 | 1 |  |  |

五、报价

1、供方需提供13%增值税专用发票，如不能提供需注明实开税率。

2、加热器中钛列管如腐蚀严重也更换为2205不锈钢，规格型号为Φ38×3，需额外分开报价。

3、该项报价为闭口价，图纸仅供参考，供方需至现场勘察后才能投标报价。

4、供方在报价时应注明工期。

六、投标说明

1、供方进厂前需提前准备相关材料，提供相应的资质证书，以及施工作业人员的证件，签订安全协议，缴纳合同总价5%的安全风险抵押金，安全施工结束后退还。

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

七、双方责任

1、需方责任：

负责氧气、乙炔等工具辅材的提供；监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，甲方有权要求乙方整改，包括停工。

2、供方责任：

责任为全包，含材料及人工费用，服从需方管理制度，注意安全，保证质量及工期。

八、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

九、报价截止时间

2021年6月23日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）