张家港联合铜业有限公司

电解行车驾驶室拆除更换竞标公告

工程项目编号：LHTY-20201020-003

发 布 日 期：2020年 10月20日

一、发布条件

1、工程名称: 电解行车驾驶室拆除更换技术要求

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：电解车间内两台QD10-19.5行车驾驶室更换，精炼车间一台QD5-16.5双梁行车整体拆除

3、计划设计周期：7日历天。

4、本项目资格后审。

三、设计要求

一、工程内容：

供方负责对一台双梁行车进行整体拆除（QD5-16.5），对两台双梁行车驾驶室进行拆除（QD10-19.5）,制作安装新驾驶室一台（含楼梯，QD10-19.5）,移装驾驶室一台（含楼梯QD10-19.5，驾驶室需方提供）。

二、其他事项：

1、新驾驶室（含楼梯）制作不安装玻璃，但窗户四周横向焊满钢筋格栅（参照原驾驶室外形和尺寸），新驾驶室方位和尺寸必须与原驾驶室一致。

2、供方提供的驾驶室必须是新的未使用过的，驾驶室金属框架材质为Q345-B,侧面和顶部钢板厚度为3mm，驾驶室底部为双层花纹板每层厚度为3mm。驾驶室楼梯踏板为3mm花纹板，踏板侧面为5mm花纹板，栏杆扶手为直径Φ30mm的钢管。驾驶室相关标准按国标最新《GB/T20303.1起重机司机室》、《GB/T20303.5起重机司机室》执行；

3、驾驶室移装，供方应提前至现场确认是否可移装使用。

4、两个驾驶室内凸轮控制器安装（供方提供），凸轮控制器安装方式应符合需方要求；

5、驾驶室内线路、电缆可不更换，如发现线路有腐蚀、磨损的地方需局部更换， 由供方提供线路并负责接线，保证安装完成交付需方后能够安全 、有效操作运行；（拆行车、拆装驾驶室需要的吊车等费用由供方承担）；

6、驾驶室和楼梯防腐，油漆标准符合GB9286标准，漆膜厚度为每层20～30μm，总厚度为80～120μm，漆膜附着力符合GB9286标准中的一级质量要求。设备长期使用后，无漆面的退色、脱落等现象。面漆颜色为桔红色。

7、因无法确认旧驾驶室是否可以移装，供方报两种价格

第1种：旧驾驶室可以移装的总体报价。

第2种：旧驾驶室不可移装，制作新驾驶室的总体报价。

8、工期：具体施工日期需方将提前通知，供方接到通知后应在48小时内至需方现场进行施工，不得延误，施工前提供施工方案和施工进度计划表。

- 付款方式:经需方试用验收合格支付合同总价97%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。

10、其他：供方提供13%增值税发票，并提供特种设备维修改造资质等材料，签订安全协议，缴纳安全风险押金，安全施工结束后退还。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照（包括特种设备维修改造许可证资质复印件）；

- 法人身份证复印件；

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里；

- 报价表；

- 投标人认为必要的其他资料；

2、报价人务必将上述材料进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为20日历天（从投标截止之日算起）。

六、中标人确定

1、最低价中标

七、报价截止时间

2020年 10月27日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷 玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）