粗制硫酸镍项目工艺管道安装项目竞价公告

- 竞价编号：LHTY20260615-01

- 发布日期：2026年6月15日

一、项目概况

- 招标方冷冻管道制作安装（含管件、阀门、支架、流量计、压力表、温度计等）；

2、备案、报检管道辅助检验工作（含探伤、拍片、焊缝检测、返修等）；辅检（含特检院检验）费用由投标方支付。

3、新安装管道及设备的保温工作。

二、技术规格及有关要求

1、压力管道级别：GC2

- 工程范围承包方式（详见图纸设计）：现场新管道、弯头和法兰安装、仪表阀门安装、支撑件采购安装，包括保温、管托防腐、辅助检验、探伤拍片和管口返修工作等。

- 仪表数据表中自动化仪表所有仪表的通讯电缆及铺设由自动化公司负责。

4、安装方式及其它：

4.1利用招标方现有桥架，投标方对新管道进行铺设安装，配套管道支架和管座，无桥架的位置由投标方提供不锈钢支架安装。投标方可提前来厂探勘。

4.2工程安装界定：投标方根据招标方提供的设计图纸。

4.3 管道保温层安装：除管道和弯头保温外，流量计和阀门等均需保温，材料由投标方自备。

4.4 管道安装工期1个月。

4.5安装验收规范：见TLA1992-Y-04

三、付款方式：

货到现场，招标方根据材料清单进行数量和材质检验，材质符合技术要求规定，数量与招标方材料清单一致视为到货验收合格，招标方支付总价30%作为到货款，经张家港市特检院检验合格取得检验报告（含使用登记证）后，招标方对实际工程量进行结算，支付总价67%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。

- 投标报价要求：

投标方要具备GC2 级及以上压力管道安装特种设备生产许可证、安全生产许可证资质，近二年相关业绩不少于5家。

投标方报价含要设备、材料、安装调试等所有费用，最终结算以实际工程量为准，报价含增值税，并标明税率。

- 双方责任

- 招标方责任：监督投标方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，招标方有权要求投标方整改，包括停工，发现违章作业的，招标方可处罚投标方施工人员。

2、投标方应服从招标方管理制度，注意安全，保证质量及工期。投标方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前投标方到招标方安环基础部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安环基础部进行报备，缴纳合同价5%安全风险押金（涉及特种作业未满5000元的，按5000元缴纳），并提供特种作业施工人员购买保险证明（无社保需保额100万以上），违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由投标方指定安全人员负责现场监管，如发生工伤及其他伤亡事故，由投标方自行解决和赔偿，与招标方无涉。详见外来施工单位安全手续。

六、评标方式

1、综合评分法，综合评分得分最高投标单位中标

2、评分办法

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（70分） | 价格 | 满分70分。报价有效的前提下最低价得满分，投标报价比最低价每增加1%，得分减0.5分，得分保留两位小数。 | 70分 |
| 技术部分（30分） | 业绩 | 要求投标方提供2024年-至今国内同类产品相关业绩不少于5家，提供合同复印件，之后每多1家有效业绩得6分，最多得30分。 | 30分 |

注：开标后招标人将通知中标人签订合同。中标人10个工作日内拒不签订合同或不履行相关义务的，视为自动放弃中标资格。

七、报价截止时间

2026年6月22日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533069）

业务咨询联系人：铜工场 谢鑫（18852950391）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

粗制硫酸镍项目工艺管道安装工程清单           单位：元

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 材质 | 数量 | 单位 | 供货单价 | 安装单价 | 计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管道 | φ219X6 | S31603 | 156 | 米 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 2 | 不锈钢管道 | φ159X4.5 | S31603 | 24 | 米 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 3 | 不锈钢管道 | φ133X4.5 | S31603 | 12 | 米 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 4 | 不锈钢管道 | φ108X4 | S31603 | 120 | 米 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 5 | 不锈钢管道 | φ76X4 | S31603 | 144 | 米 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 6 | 45°弯头 | 45EL-200ⅡX6 | S31603 | 2 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 7 | 90°弯头 | 90EL-200ⅡX6 | S31603 | 37 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 8 | 90°弯头 | 90EL-150ⅡX4.5 | S31603 | 7 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 9 | 90°弯头 | 90EL-125ⅡX4.5 | S31603 | 4 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 10 | 90°弯头 | 90EL-100ⅡX4 | S31603 | 47 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 11 | 90°弯头 | 90EL-65ⅡX4 | S31603 | 30 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 12 | 等径三通 | TS-200ⅡX6 | S31603 | 10 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 13 | 等径三通 | TS-150ⅡX4.5 | S31603 | 3 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 14 | 等径三通 | TS-65ⅡX4 | S31603 | 6 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 15 | 异径三通 | TR-200X65ⅡX6 | S31603 | 8 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 16 | 同心异径管 | RC-200X125ⅡX6 | S31603 | 6 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 17 | 同心异径管 | RC-150X65ⅡX4.5 | S31603 | 5 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 18 | 同心异径管 | RC-150X50ⅡX4.5 | S31603 | 1 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 19 | 同心异径管 | RC-100X65ⅡX4 | S31603 | 6 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 20 | 同心异径管 | RC-65X50ⅡX4 | S31603 | 1 | 个 |  |  |  | 主材甲供，TS制造许可证书，型式试验证书 |
| 21 | 法兰式衬氟蝶阀 | DN150 PN16 | 组合 | 2 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 22 | 法兰式衬氟蝶阀 | DN125 PN16 | 组合 | 1 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 23 | 法兰式衬氟蝶阀 | DN100 PN16 | 组合 | 1 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 24 | 法兰式衬氟蝶阀 | DN65 PN16 | 组合 | 13 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 25 | 法兰式衬氟蝶阀 | DN200 PN10 | 组合 | 17 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 26 | 法兰式衬氟蝶阀 | DN150 PN10 | 组合 | 8 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 27 | 蝶形止回阀 | DN65 PN16 | 组合 | 1 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 28 | 蝶形止回阀 | DN200 PN10 | 组合 | 4 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 29 | 焊接式直通截止阀 | DN100 PN40 | 组合 | 8 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 30 | 不锈钢止回阀 | DN100 PN40 | 组合 | 2 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 31 | Y型直通过滤器 | DN100 PN40 | 组合 | 2 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 32 | Y型过滤器 | DN200 | 组合 | 2 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 33 | 软接头 | DN200 | 组合 | 9 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 34 | 气动切断阀 | DN65 PN16 | 组合 | 5 | 个 |  |  |  | 甲供，仅负责安装 |
| 35 | 压力变送器 | DN200 | 组合 | 3 | 个 |  |  |  | 甲供，仅负责安装 |
| 36 | 热电偶 | DN200 | 组合 | 11 | 个 |  |  |  | 甲供，仅负责安装 |
| 37 | 电磁流量计 | DN65 | 组合 | 1 | 个 |  |  |  | 甲供，仅负责安装 |
| 38 | 膨胀节 | FJ10-65-25 | 316L/PTFE | 2 | 个 |  |  |  | 主材甲供，乙方提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 39 | 法兰盖 | DN200 PN10 | 组合 | 2 | 个 |  |  |  | 配垫片、螺栓、螺母、垫圈TS制造许可证书，型式试验证书（见：注） |
| 40 | 保温层 | 70mm硅酸铝纤维制品 | / | 22 | m³ |  |  |  |  |
| 41 | 保护层（管道） | 0.5mm铝合金薄板 | / | 446 | ㎡ |  |  |  |  |
| 42 | 保护层（阀门、法兰） | 0.8mm铝合金薄板 | / | 2 | ㎡ |  |  |  |  |
| 43 | 支吊架 |  | 30408 | 1 | 批 |  |  |  | 一口价 |
| 44 | 静电跨接 | / | / | 150 | 处 |  |  |  |  |
| 45 | 检测费用 |  |  |  |  |  |  |  | 一口价 |
| 46 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字盖章：_______________

注：1、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正总价。

- 报价税率： _____

- 最终结算以实际工程量为准。

- 材料名称和数量以报价单为准，材料标准、材质见工艺管线主要材料汇总表。

- 5、报价单中的其他用于填写本报价单未涵盖的其他相关费用及设备材料，如有新增需求可在此列明并补充报价。