PC电解不锈钢阴极板板面维修竞价公告

二次挂网

竞价编号：LHTY20260611-01

发布日期：2026年6月18日

甲方：张家港联合铜业有限公司    乙方：阴极板维修方

1、数量

PC电解不锈钢阴极板，维修数量为12000片，其中11000片为正常瓢板乙方安排人员至甲方现场进行修复，1000片弯曲严重需要返回乙方进行动火加热校正，以上均为预估数量，最终按实际结算）。

2、使用工况条件

环境：空气潮湿，带有酸性腐蚀性气体，室内温度-5～50℃

电解液成分：Cu2+：40～50g/l,H2SO4：170～210g/l,Cl-≤0.08g/l；

电解液温度：50～70℃；

电流密度：200～380 A/m2；

3、产品描述

对不锈钢阴极板进行板面修复（修复完毕后必须打钢印），包括但不限于以下内容：

- 3.1、对不锈钢阴极板面进行平整、修复、打磨抛光，导电棒变形修复，夹边条拆卸、安装。

- 3.2、维修前，乙方认真拆卸夹边条，维修完成后，再安装好夹边条（含黄胶带）。夹边条和黄胶带由甲方提供。

- 3.3、不锈钢阴极板板面修复，每天甲方提供数量约50-80片。

4、维修方式

4.1、甲方依生产情况挑选阴极板，乙方进行板面及导电棒整形，用铅垂、激光红外线水平仪对平整后的阴极板进行检测，阴极板上下偏差不超过5mm，整形后的板面平整度、悬垂度都需满足工艺使用要求：板面平整度≤±5mm，板面悬垂度≤±5mm，导电棒直线度≤±1mm。

4.2、乙方对阴极板表面用120目砂纸或0#铁砂布打磨机进行打磨抛光处理，板面无擦痕或划痕，且保证正常生产中无阴极铜自然脱落现象，并且剥离性能好。

4.3、需在甲方现场维修，现场无法修复的变形阴极板瓢板，返回乙方现场进行动火加热、校正、打磨，乙方负责来回运输，运输过程中如产生丢失或损坏，乙方照价赔偿。

5、出厂保证金

- 需要返回乙方修复的阴极板，乙方需提供按实际运出数量*1500元/块阴极板计算的相应价值的银行保函。阴极板返回甲方现场，数量无误后，银行保函原路退回。此条乙方需在报价中响应，未响应视为无效标。

6、质保期

- 从用户验收合格起开始计算质量保证期，质保期不低于12个月（含12个月）。在质量保证期内，在正常工况下适用，发生一切与修复阴极板有关的质量事故，乙方除负责免费维修和更换外，应承担相应的法律责任和经济损失。因产品质量出现问题时，乙方应在接到用户通知后及时赶到现场处理（响应时间：24小时）。

7、验收方式

- 甲方对乙方所修复的每块阴极板进行验收，含外观验收：夹边条安装、黄胶带安装、板面打磨，板面平整度，导电棒平整度等。

8、报价

8.1、乙方报价需含13%增值税，如不能开具应注明实开税率。

8.2、乙方报价时，提供进厂人员的社保缴纳证明，其中应包含一名安全员的社保证明，安全员仅负责现场监管，未提供的视为无效标。

8.3、本次为全包总价，为便于结算，乙方报价单注明：板面检修xx元/片，返厂动火校正xx元/片，报价单合计总价最低者为中标单位。

9、付款方式

每修复完2000片阴极板验收一次，验收合格后支付当批次维修费的97%，余款3%为质保金，质保一年。

10、过程监管

10.1、在施工过程中，甲方派人在现场进行监督。

10.2、乙方施工过程中存在违章作业等情况，甲方有权要求乙方整改停工。

10.3、乙方如在施工过程中对其他设备造成损坏，乙方免费修复。

10.4、施工安全措施：乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安环基础部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安环基础部进行报备，缴纳合同5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

11、报价截止时间

2026年6月25日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

12、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533069）

业务咨询联系人：铜工场 程卓（13773230925）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

附件、附图：